Au CEN, pour pallier de façon systématique les problèmes de valeurs erronées sur le réseau opérationnel Nivôse (surtout à partir de la mis en œuvre du réseau Nivôse II vers 1990), un algorithme de tri a été mis en œuvre. L’algorithme a été décrit dans la publication suivante :

L. Merindol, D. Lecorps, J.-M. Panel et M. Sudul, Mesure automatique de hauteur de neige, Actes du 3ème colloque européen des capteurs pour l’environnement, Grenoble, Mars 1995.

L’algorithme de tri est résumé ci-dessous (version actuellement implémentée):

Traitement effectué sur une série de 30 mesures de distances :

1-    Classement des mesures par ordre croissant et mise de côté des mesures absentes (cas où le capteur donne 0) et des échos trop proches (<= 0,5 m)

2-    Sélection, en parcourant la série dans l'ordre croissant, de la première mesure Mi, satisfaisant la condition suivante :

((Mi+1 - Mi) < Delta) ET ((Mi+2 - Mi+1) < Delta)  avec Mi, Mi+1, Mi+2 trois mesures successives de la série classée (Mi <= Mi+1 <= Mi+2)

-    Mi : mesures de distance

-    Delta : écart en distance (fixé sur Nivose à 1 cm)

Concrètement, sur la station Nivôse, on calcule une mesure de hauteur de neige par heure, élaborée à partir de 6 séries de mesures de distance et d'une mesure de température.

La hauteur de neige est calculée en prenant en compte la distance maximum parmi les valeurs retenues à l'intérieur de chaque série, l'élévation du capteur et la température de l'air. Les séries de mesures sont effectuées au pas de la minute et le temps entre chaque mesure élémentaire est une seconde. Chaque série comporte 30 mesures ponctuelles.